贝克曼AU生化分析仪培训测试题

1、以下哪个型号仪器不属于AU系列：（    ）

①AU480

②AU680

③AU5800

④AU2700

⑤DXC800

2、AU5800最多可以连接几个分析单元：（    ）

①1个

②2个

③3个

④4个

⑤5个

3、AU系列生化仪的ISE部分项目不包括以下哪项：（    ）

①K

②NA

③CL

④CA

4、AU5800 ALT项目定标时，每一水平最多可重复几次：（    ）

①5次

②4次

③3次

④2次

⑤1次

5、AU5811在机同时可测定最大项目数为：（    ）

①51个

②57个

③76个

④120个

6、AU5841在机同时可测定最大项目数为：（    ）

①51个

②57个

③76个

④120个

7、AU5812每小时最大测试速度为：（    ）

①2000 测试/小时 (3800 测试/小时 含 ISE)

②4000 测试/小时 (5800 测试/小时 含 ISE)

③6000 测试/小时 (7800 测试/小时 含 ISE)

④8000 测试/小时 (9800 测试/小时 含 ISE)

8、AU5842每小时最大测试速度为：（    ）

①2000 测试/小时 (3800 测试/小时 含 ISE)

②4000 测试/小时 (5800 测试/小时 含 ISE)

③6000 测试/小时 (7800 测试/小时 含 ISE)

④8000 测试/小时 (9800 测试/小时 含 ISE)

9、AU5811仪器上试剂针有几根：（    ）

①1根

②2根

③3根

④4根

⑤5根

10、关于AU终点法1，正确的是：（    ）

①空白吸光度不从试剂吸光度中扣除

②空白吸光度从试剂吸光度中扣除

③对样品体积作校正的空白吸光度从反应1吸光度扣除。

④空白吸光度从反应2吸光度中扣除

11、AU5800系列生化仪每加两个样完成一次循还，消耗时间是：（    ）

①0.9s

②1.8s

③3.6s

④4.5s

⑤5.4s

12、AU5800最小加样量是：（    ）

①1.0uL

②1.2uL

③1.5uL

④1.6uL

⑤2.0uL

13、AU5800试剂加样量程是：（    ）

①10-150uL

②10-160uL

③10-170uL

④10-180uL

⑤10-190uL

14、AU5800最小总反应体积是：（    ）

①120uL

②100uL

③90uL

④80uL

⑤60uL

15、AU反应杯的材料是：（    ）

①水晶

②硬塑料

③玻璃

④石英

⑤树脂

16、AU5800仪器的常规进样轨道上可容纳几个样本架：（    ）

①10个

②20个

③30个

④40个

⑤50个

17、AU5800仪器的急诊进样轨道上可容纳几个样本架：（    ）

①1个

②2个

③3个

④4个

⑤5个

18、AU5800比色杯冲洗站上共有几根针：（    ）

①6根

②7根

③8根

④9根

⑤10根

19、AU5800 有几个R1试剂仓：（    ）

①36个

②48个

③54个

④76个

20、AU系列可选择的波长有：（    ）

①13个

②14个

③15个

④16个